Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по индивидуальному заданию

по дисциплине «Микропроцессорные системы»

«Преобразователь кодов»

___________ подпись

___________ подпись

___________ подпись

Работу выполнил студент группы № 43501/3	       Бояркин Н.С.

Работу приняли преподаватели			       Кузьмин А.А.

Павловский Е.Г.

Санкт-Петербург

2016

- Техническое задание

Разработать многозадачную программу, которая преобразует 8-битные числа из 2-ой, 8-ой, 10-ой, 16-ой систем счисления в 2-ю, 8-ю, 10-ю, 16-ю систему счисления по выбору пользователя. Ввод должен осуществляться с клавиатуры. Ввод неправильных значений должен обрабатываться и не вычисляться. Параллельно с вводом и преобразованием должен работать секундомер.

- Программа работы

- Преобразовать программу многозадачной операционной системы для реализации многозадачности в преобразователе кодов. Настроить секундомер и индикацию для последующего преобразования.

- Разработать конечный автомат, который включает в себя переходы между состояниями, обработку неверных решений, побитовый ввод символов.

- Реализовать конечный автомат в ассемблерном коде, добавить защиту от дребезга для правильной работы побитового ввода.

- Реализовать алгоритм преобразования кода в двоичный и из двоичного в любой другой.

- Разработка программы

Преобразование программы многозадачной операционной системы

Для реализации параллельной работы преобразователя кодов, индикации и таймера был использован код программы операционной системы из лабораторной работы «Изучение таймеров и системы прерываний».

В программе реализована многозадачность, в которой был использован принцип разделения времени: каждой задаче по очереди предоставляется свой временной промежуток, называемый квантом. Квант задается таймером, длина кванта – константой перезагрузки. Обработчику прерываний необходимо кроме перезагрузки константы таймера осуществить операцию переключения контекста, то есть сохранение набора всех регистров, используемых программой, запись их в память, вычисление адреса следующей задачи, восстановление ее контекста из памяти.

Рис. 24. Контекст задачи

Адрес дескриптора задачи вычисляется при помощи номера прерываемой задачи. Дескрипторы хранятся во внешней памяти, для них в программе зарезервированы области данных. Номер задачи вычисляется по следующему алгоритму. Из номера текущей задачи вычитается 2. Если при этом результат отрицательный, то значение переменной, отвечающей за номер задачи, увеличивается на единицу. Иначе ей присваивается ноль. Адреса дескрипторов отличаются только младшим байтом, чтобы проще было вычислять номер задачи.

Перед началом работы программы вызывается подпрограмма, инициализирующая таймер, устанавливающая номер вызываемой задачи в 0, инициализируются дескрипторы задач.

Каждая задача зациклена на выполнение только самой себя. При смене контекста происходит так же смена регистра PC, то есть счетчика команд. Все программы размещаются в разных областях внешней памяти, поэтому никак между собой не взаимодействуют, за исключением чтения и записи в область внутренней памяти.

Рис. 1. Схема алгоритма обработчика прерывания

Первая задача – это обработчик клавиатуры и преобразователь кодов, вторая задача – индикация, третья задача – секундомер. Фактически, по сравнению с программой операционной системы, был добавлен только обработчик (конечный автомат) значения клавиатурного ввода.

Разработка конечного автомата

Для того, чтобы учесть все возможные комбинации пользовательского ввода с клавиатуры, при разработке программы была использована модель конечного автомата (Рис. 2). Это существенно упростило разработку программы.

Рис. 2. Конечный автомат обработки нажатия клавиатуры

Конечный автомат имеет 4 состояния: S1 – ожидает ввода с клавиатуры кода системы счисления ИЗ которой мы переводим (2, 8, 10 или 16); S2 – ожидает ввода с клавиатуры кода системы счисления В которую мы переводим (2, 8, 10 или 16); S3 – осуществляет ввод числа по одной цифре в его системе счисления; S4 – вырожденное состояние, необходимое для задержки значения на экране, которое ничего не делает.

Таким образом осуществляется два преобразования: из вводимого по одной цифре преобразуемого числа в двоичную форму и из двоичной формы в результирующую систему счисления.

Разработка алгоритма перевода в двоичное представление

Алгоритм перевода в двоичное представление – это состояние S3 в алгоритме конечного автомата (Рис. 2).  Как видно по структуре конечного автомата, на момент состояния S3 уже известна система счисления из которой (FRMSYS) мы будем переводить число. Также известно количество символов, которое должно быть введено для окончания алгоритма (MAX). Например, для того чтобы заполнить 8 разрядов в двоичной системе необходимо MAX = 8 разрядов, а для восьмеричной системы счисления необходимо всего MAX = 3 разряда. Переменные FRMSYS и MAX являются начальными данными для алгоритма.

Рис. 3. Алгоритм перевода в двоичное представление

Как видно из алгоритма (Рис. 3) ошибочные ситуации возникают, когда пользователь вводит число большее основания системы счисления или, когда число не помещается в восемь разрядов. В этих случаях очищается индикация числа, и оно может быть введено заново.

Если введенное с клавиатуры число NUM верное, то результат VAL умножается на основание системы счисления FRMSYS и прибавляется NUM. Например, основание системы счисления FRMSYS = 8 и пользователь вводит 5. Так как это первая цифра VAL=0,  VAL = 0∙8+5=5. После этого пользователь вводит 2. Значение VAL=5,  VAL=5∙8+2=42. Таким образом число восьмеричной системы счисления было записано в двоичный восьмибитный регистр.

Разработка алгоритма перевода в произвольную СС

Алгоритм перевода в произвольную систему счисления – это блок кода между состояниями S3 и S4 в алгоритме конечного автомата (Рис. 2). Как видно по структуре конечного автомата, на момент состояния S3 уже известна система счисления в которую (TOSYS) мы будем переводить число. Также известно максимальное значение, которое является степенью системы счисления, однако не выходит за рамки восьми разрядов (DEF). Например, значение TOSYS = 10, тогда максимальная степень числа десять, которая не выходит за рамки восьми разрядов – это степень 2 (DEF=102=100). Системам счисления TOSYS={2, 8, 10, 16} соответствуют значения DEF={128, 64, 100, 16}. Из структуры конечного автомата также очевидно, что состояние S3 (Рис. 3) уже прошло, а это значит, что двоичное представление VAL уже сформировано. Указатель на место в памяти для индикации DPTR, также известен.

На основании этих входных данных был сформирован алгоритм перевода в произвольную систему счисления с последующим выводом на индикацию:

Рис. 4. Алгоритм перевода в произвольную СС

Этот алгоритм не предусматривает обработку ошибочных ситуаций, так как все входные данные для алгоритма не могут быть неверными. Вывод на индикацию поддерживает также шестнадцатеричный формат.

Приведем пример работы подпрограммы при VAL = 10, TOSYS = 8, DEF = 64:

| ИТЕРАЦИЯ 1 CUR = 0 VAL = 10 DEF = 64 VAL < DEF ВЫВОД CUR = 0 CUR = 0 DPTR++ DEF = 64 / 8 = 8 ИТЕРАЦИЯ 4 CUR = 0 VAL = 2 DEF = 1 VAL > DEF VAL = 2 – 1 = 1 CUR = 0 + 1 = 1 | ИТЕРАЦИЯ 2 CUR = 0 VAL = 10 DEF = 8 VAL > DEF VAL = 10 – 8 = 2 CUR = 0 + 1 = 1 ИТЕРАЦИЯ 5 CUR = 1 VAL = 1 DEF = 1 VAL > DEF VAL = 1 – 1 = 0 CUR = 1 + 1 = 2 | ИТЕРАЦИЯ 3 CUR = 1 VAL = 2 DEF = 8 VAL < DEF ВЫВОД CUR = 1 CUR = 0 DPTR++ DEF = 8 / 8 = 1 ИТЕРАЦИЯ 6 CUR = 2 VAL = 0 DEF = 1 VAL < DEF ВЫВОД CUR = 2 ВЫХОД (DEF = 1) |
| --- | --- | --- |

Таким образом число из восьмибитного регистра было выведено на индикацию (1010 = 0128).

Защита от дребезга

Защита от дребезга была реализована с помощью программной задержки, которая вызывается после нажатия на кнопку:

- kdelay: - mov r0, #0h ; Младший байт - mov r1, #70h ; Старший байт - dlyloop: - inc r0 - mov a, r0 - cjne a, #0h, dlyloop - inc r1 - mov a, r1 - cjne a, #0h, dlyloop - ret

Шестнадцатеричное число инкрементируется в цикле до переполнения. Длительность задержки можно регулировать, задавая начальные значения этого числа.

Структура проекта и код программы

Проект содержит четыре файла, которые организованы следующим образом:

Рис. 5. Структура проекта

Перед запуском программы были подключены ЖКИ и клавиатура, согласно схеме соединений (Рис. 6).

Рис. 6. Схема соединений

Код основного модуля программы (indiv.asm):

; indiv.asm org 8100h num_task: equ 50h mov SP, #7h lcall init ; Задача1 - определение номера нажатой клавиши ; и преобразование в ASCII код prog1: cpl P1.1 lcall memklav lcall gloop mov a, 34h add a, #0h jz prog1 mov a, 34h clr c subb a, #FFh jz prog1 lcall kdelay sjmp prog1 ; Задача 2 - индикация номера нажатой клавиши prog2: cpl P1.2 lcall indic sjmp prog2 ; Задача 3 - электронные часы prog3: cpl P1.3 lcall clock sjmp prog3 ; дескриптор задачи1 prog1_d: db 11h, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; дескриптор задачи2 prog2_d: db 11h, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; дескриптор задачи3 prog3_d: db 11h, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00, 00, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ; инициализация дескрипторов и таймера init: lcall initsys mov num_task, #0 ; обнуление декод. значения клавиши mov 34h, #0 mov dptr, #prog2 mov r0, DPL mov r1, DPH mov dptr, #prog2_d lcall init_rout mov dptr, #prog3 mov r0, DPL mov r1, DPH mov dptr, #prog3_d lcall init_rout ;anl TMOD, #00000000b ;orl TMOD, #00000001b mov TMOD, #11110001b mov TH0, #F6h ; fe mov TL0, #3Bh ; 39 ;сброс регистров значений таймера mov ms, #0h mov sd10, #0h mov sec, #0h mov min, #0h mov hours, #0h setb ea ;разрешение всех прерываний setb et0 ;разрешение прерываний от таймера 0 setb tr0 ;разрешение счета таймера 0 ret init_rout: mov a, DPL add a, #8 mov DPL, a mov a, r0 movx @dptr, a inc dptr mov a, r1 movx @dptr, a ret tim0: mov TH0, #F6h ; 2,5 ms F6 47 mov TL0, #47h cpl p1.0 ; программа-диспетчер dispatcher: ; сохранение SFR push dph push dpl push psw push b push a push 0 push 1 lcall def_context_addr ; сохранение контекста mov r0, sp ;количество сохраняемых параметров inc r0 mov r1, #0h prpm1: mov a, @r1 movx @dptr, a inc r1 inc dptr djnz r0, prpm1 lcall def_ntx_tsk lcall def_context_addr movx a, @dptr mov b, a mov r1, #0h prpm2: movx a, @dptr mov @r1, a inc r1 inc dptr djnz r0, prpm2 ; восстановление SFR dec b mov SP, b pop 1 pop 0 pop a pop b pop PSW pop DPL pop DPH reti ; определение DPTR def_ntx_tsk: inc num_task mov a, num_task cjne a, #3h, exit_def_ntf mov num_task, #0h exit_def_ntf: ret def_context_addr: mov a, num_task rr a rr a rr a mov r0, a mov dptr, #prog1_d mov a, DPL add a, r0 mov DPL, a jnc exit_def inc DPH exit_def: ret kdelay: mov r0, #0h mov r1, #70h dlyloop: inc r0 mov a, r0 cjne a, #0h, dlyloop inc r1 mov a, r1 cjne a, #0h, dlyloop ret include ASMS\43501_3\bk\b5\clock.asm include ASMS\43501_3\bk\b5\conver.asm include ASMS\43501_3\bk\b5\tosys.asm include ASMS\43501_3\bk\b5\iklav.asm org 800bh ljmp tim0

Код подключаемого модуля конечного автомата (conver.asm):

; conver.asm ; DEF, FRMSYS, TOSYS, VAL def: equ 60h frmsys: equ 61h tosys: equ 62h value: equ 63h current: equ 64h ; Состояния S1 S2 S3 sfrm: equ 65h sto: equ 66h swait: equ 67h ; CNT, MAX vcount: equ 68h mcount: equ 69h initsys: ; Установка состояния S1 mov sfrm, #1h mov sto, #0h mov swait, #0h mov vcount, #0h mov mcount, #0h ret gloop: mov a, 34h add a, #0h jz exgloop clr c subb a, #FFh jz exgloop ; Если состояние S1 mov a, sfrm clr c subb a, #1h jnz nextto lcall hfrm jmp exgloop nextto: ; Если состояние S2 mov a, sto clr c subb a, #1h jnz nextwait lcall hto jmp exgloop nextwait: ; Если состояние S3 mov a, swait clr c subb a, #1h jnz lastsys lcall hwait jmp exgloop lastsys: ; Перевод в систему счисления и вывод на индикацию lcall tosyshdr lcall initsys exgloop: ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Обработчик состояния S1 hfrm: lcall clrall mov a, 34h clr c subb a, #2 jnz frmnext8 mov frmsys, #2 mov mcount, #8 jmp chfrm frmnext8: mov a, 34h clr c subb a, #8 jnz frmnext10 mov frmsys, #8 mov mcount, #3 jmp chfrm frmnext10: mov a, 34h clr c subb a, #10 jnz frmnext16 mov frmsys, #10 mov mcount, #3 jmp chfrm frmnext16: mov a, 34h clr c subb a, #16 jnz exfrm mov frmsys, #16 mov mcount, #2 jmp chfrm chfrm: mov sfrm, #0h mov sto, #1h mov swait, #0h lcall drwfrm; exfrm: ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Обработчик состояния S2 hto: mov a, 34h clr c subb a, #2 jnz tonext8 mov tosys, #2 mov def, #128 jmp chto tonext8: mov a, 34h clr c subb a, #8 jnz tonext10 mov tosys, #8 mov def, #64 jmp chto tonext10: mov a, 34h clr c subb a, #10 jnz tonext16 mov tosys, #10 mov def, #100 jmp chto tonext16: mov a, 34h clr c subb a, #16 jnz exto mov tosys, #16 mov def, #16 jmp chto chto: mov sfrm, #0h mov sto, #0h mov swait, #1h lcall drwto; exto: ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Обработчик состояния S3 ; Алгоритм перевода в двоичное представление hwait: mov a, 34h dec a clr c subb a, frmsys jc suwait jmp badres suwait: mov a, value mov b, frmsys mul ab mov value, a mov a, b add a, #0h jnz badres mov a, value dec a add a, 34h mov value, a inc vcount lcall drwwait clr c mov a, vcount subb a, mcount jnz exwait mov sfrm, #0h mov sto, #0h mov swait, #0h jmp exwait badres: mov value, #0h mov vcount, #0h lcall clrval exwait: ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Индикация состояния S1 drwfrm: mov dptr, #str1 + 14 mov a, frmsys clr c subb a, #10 jc seccrf mov a, #31h movx @dptr, a mov a, frmsys clr c add a, #26h jmp secsmf seccrf: mov a, frmsys add a, #30h secsmf: inc dptr movx @dptr, a ret; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Индикация состояния S2 drwto: mov dptr, #str1 + 18 mov a, tosys clr c subb a, #10 jc seccrt mov a, #31h movx @dptr, a mov a, tosys clr c add a, #26h jmp secsmt seccrt: mov a, tosys add a, #30h secsmt: inc dptr movx @dptr, a ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Индикация состояния S3 drwwait: mov dptr, #str2 mov r0, #0h drwwloop: inc r0 inc dptr mov a, r0 cjne a, vcount, drwwloop mov a, 34h dec a mov r0, a clr c subb a, #Ah mov a, r0 jc drwwnum add a, #7h drwwnum: add a, #30h movx @dptr, a ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Очистка индикации переводимого значения clrval: mov dptr, #str2 + 1 mov r0, #8h clrvsl: dec r0 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, r0 cjne a, #0h, clrvsl ret ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Очистка всей индикации clrall: mov dptr, #str1 + 14 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, #20h movx @dptr, a mov dptr, #str1 + 18 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, #20h movx @dptr, a mov dptr, #str2 + 1 mov r0, #8h clrv: dec r0 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, r0 cjne a, #0h, clrv mov dptr, #str2 + 12 mov r0, #8h clrr: dec r0 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, r0 cjne a, #0h, clrr ret

Код подключаемого модуля алгоритма перевода в произвольную СС (tosys.asm):

; tosys.asm ; Алгоритм перевода в произвольную СС tosyshdr: ; Инициализация DPTR, CUR ; Остальные значения уже известны mov current, #0h mov dptr, #str2 + 12 lcall clrmem mov dptr, #str2 + 12 start: mov a, value clr c subb a, def jnc incnum lcall toascii movx @dptr, a mov a, def clr c subb a, #1h jz exit mov current, #0h inc dptr mov a, def mov b, tosys div ab mov def, a jmp start incnum: mov value, a inc current jmp start exit: ret ; Вывод цифры на экран toascii: mov a, current clr c subb a, #Ah mov a, current jc decnum add a, #7h decnum: add a, #30h ret ; Очищение индикации clrmem: mov r0, #8h clrloop: dec r0 mov a, #20h movx @dptr, a inc dptr mov a, r0 cjne a, #0h, clrloop ret

Код подключаемого модуля индикации и клавиатуры (iklav.asm):

; iklav.asm org 8700h P4: equ E8h P5: equ F8h indic: clr P5.0 ; Подготовка к вводу КОМАНД: RS = 0 mov r4, #38h ; 8-битовый режим обмена с выводом обеих строк lcall ind_wr ; Запись команды в ЖКИ mov r4, #0Ch ; Активизация всех знакомест дисплея без курсора lcall ind_wr mov r4, #80h ; Адрес нулевой ячейки 1-ой строки lcall ind_wr mov dptr, #FFD0h setb P5.0 ; Подготовка к вводу ДАННЫХ: RS = 1 ; Выводим 1-ую строку wr_str1: movx a, @dptr ; Читаем символ из внешней памяти mov r4, a lcall ind_wr ; Запись данных в ЖКИ inc dptr ; Формируем сл. адрес видеобуфера mov a, dpl ; Мл. часть dptr cjne a, #E4h, wr_str1; Проверка окончания вывода символов 1 строки clr P5.0 mov r4, #C0h lcall ind_wr setb P5.0 ; Выводим 2-ую строку wr_str2: movx a, @dptr ; Читаем символ из внешней памяти mov r4, a ; Запись данных в ЖКИ lcall ind_wr ; Формируем сл. адрес видеобуфера inc dptr mov a, dpl cjne a, #0F8h, wr_str2; Проверка окончания вывода символов 2 строки ret ind_wr: mov P4, r4 ; Грузим в порт Р4 передаваемую посылку setb p5.3 ; Установка сигнала Е clr p5.2 ; Сигнал R/W=0 (запись) lcall delay clr p5.3 ; Сброс сигнала Е lcall delay setb p5.3 ret delay: mov r3, #7 m2: djnz r3, m2 ret memklav: mov 20h, #0h ; 0 for clear C mov R1, #33h ; Адрес первой ячейки памяти для просмотра mov R3, #3h ; счетчик(по строкам и столбцам) mov 35h, #0h ; Счётчик нажатых клавиш mov 37h, #0h ; Код символа mov 38h, #0h ; номер строки mov 39h, #0h ; номер столбца lcall klav ; Сначала - проверка на ноль (ничего не нажато) zero_chk: mov C, 0h ; clear C mov A, @R1 ; Читаем данные из памяти ;mov 56h, R1 subb A, #f0h ; Отнимаем 0Fh - если будет ноль, то ничего не нажато. ; Иначе считаем, что было какое-нибудь нажатие. jz skip_cntr ; A==0 - пропускаем счётчик нажатий inc 35h ; Не ноль - инкремент счётчика нажатий mov A,@R1 mov 37h,A ; Сохраняем код нажатой клавиши. mov 38h,R3 ; Сохранили номер строки нажатой клавиши skip_cntr: dec R1 ; Берём следующий элемент из памяти ; Пока не достигли конца массива для проверки - dec R3 ; увеличиваем номер строки mov C, 0h ; clear C cjne R1, #2Fh, zero_chk ; - продолжаем цикл ; Вышли из цикла проверки отсутствия нажатий mov A, 35h ; Грузим в А счётчик нажатий jz wr_0 ; 0 нажатий - пишем ноль mov C, 0h ; clear C cjne A, #01h, wr_FF ; больше 1 нажатия - пишем FF mov dptr, #cdMask ; начало массива кодов mov R3,#0h; ; обнулили счетчик find_column: inc R3; ; счетчик номера столбца mov 39h,R3 ; сохраняем номер столбца mov A,R3; mov C, 0h ; clear C subb A,#5h jz wr_FF ; Т.к. клавишу точно нажали(или несколько) ; ее код обазятельно должен найтись в массиве ; иначе - было нажато несколько клавиш, и код не совпал movx A, @dptr ; записали элемент inc dptr ; сразу inc индекс в массиве mov C, 0h ; clear C cjne A, 37h, find_column ; если число не равно найденному, ; продолжим поиск get_num: ; номер строки*4+номер столбца mov A, 38h mov C, 0h ; clear C rl A rl A ; два сдвига числа =*4 ;add A, 39h ; получили число add A, #5h subb A, 39h mov 34h, A ; запись числа sjmp ext wr_0: mov 34h, #0h sjmp ext wr_FF: mov 34h, #FFh sjmp ext ; Существующие коды клавиш - характерны для столбца. cdMask: db E0h, D0h, B0h, 70h ext: ret p5: equ f8h klav: mov r0, #30h ; задаем адрес карты памяти orl p5, #f0h ; настраиваем порт на ввод mov a, #7fh ; загружаем код бегущего нуля mb: mov r2, a rlc a mov p1.7, c rlc a mov p1.6, c rlc a mov p1.5, c rlc a mov p1.4, c mov a, p5 ; считываем данные с клавиатуры anl a,#f0h mov @r0, a ; и запоминаем их inc r0 ; увеличиваем адрес для записи mov a, r2 rr a ; осуществляем сдвиг cjne a, #f7h, mb; выполняем цикл ret ;Приведение полученной цифры к десятичному формату decim: mov a,34h cjne a,#ffh, wrff mov a,#46h mov dptr, #str2 + 17 movx @dptr,a inc dptr movx @dptr,a ret wrff: mov dptr, #str2 + 17 mov a, 34h mov b, #10 div ab add a, #30h movx @dptr, a inc dptr mov a, b add a, #30h movx @dptr, a ret ; видеобуффер org FFD0h str1: db 20h, 20h, 20h, 3Ah, 20h, 20h, 20h, 3Ah, 20h, 20h, 20h, 2eh, 20h, 20h, 30h, 30h, 20h, 20h, 20h, 20h str2: db 'BUTTON NUMBER: '

Код подключаемого модуля таймера (clock.asm):

; clock.asm org 8300h ms: equ 3Fh ;тики sd10: equ 40h ;100 мс sec: equ 41h ;с min: equ 42h ;м hours: equ 43h ;ч ; »нициализаци¤ initt: ;orl TMOD, #00010000b ;дл¤ работы в режиме 16-битного счЄтчика anl TMOD, #1Fh mov TH1, #FEh ;инициализаци¤ счЄтчика T/C1 дл¤ mov TL1, #0Bh ;формировани¤ "тика" 5 мс ; наивысший приоритет дл¤ T/C1 mov A9h, #08h mov B9h, #00h ;setb ea ;разрешение всех прерываний setb et1 ;разрешение прерывани¤ setb tr1 ;разрешение счЄта ret clock: tim1: mov TH1, #FEh ;2KHz = 500mks mov TL1, #17h ; 17 inc ms ;инкремент тиков mov r5, ms clr c mov a, r5 subb a, #200 jc end_tim ;если количество тиков равно 200 mov ms, #0h lcall inc_dec_sec end_tim: reti ; »нкрементируем мс, сек и мин inc_dec_sec: inc sd10 ; инкремент 0,1 сек mov r5, sd10 cjne r5, #64h, end ; проверка сек == 0,1 inc sec ; инкремент секунд mov r5, sec mov sd10, #0h cjne r5, #3Ch, end ; проверка сек == 60 inc min ; инкремент минуты mov r5, min mov sec, #0h cjne r5, #3Ch, end ; проверка мин == 60 inc hours ; инкремент часы mov min, #0h end: lcall to_int ret org 801bh ljmp tim1 org 8500h to_int: ; ƒл¤ дес¤тых долей секунд mov a, 40h mov dptr, #FFDAh lcall overal dec dpl lcall overal ; ƒл¤ секунд mov a, 41h mov dptr, #FFD7h lcall overal dec dpl lcall overal ; ƒл¤ минут mov a, 42h mov dptr, #FFD4h lcall overal dec dpl lcall overal ; ƒл¤ часов mov a, 43h mov dptr, #FFD1h lcall overal dec dpl lcall overal ret overal: mov b, #10d ;основание системы счислени¤ div ab mov r1, a mov a, b add a, #30h ;ASCII символа movx @dptr, a ;символ mov a, r1 ret

Результат работы программы (f – СС из которой переводим, t – СС в которую переводим, v – переводимое значение, r – переведенное значение):

Рис. 7. Результат перевода числа 5510 в 678

Рис. 8. Результат перевода числа F516 в 111101012

Рис. 9. Результат перевода числа 001111102 в 3D16

- Вывод

В ходе работы был реализован преобразователь кодов, управляемый клавиатурой. Параллельно с преобразователем работает модуль индикации и модуль секундомера.

Согласно техническому заданию, программа переводит числа между СС с основаниями 2, 8, 10, 16. Однако программу легко изменить таким образом, чтобы поддерживались все операционные системы с основаниями 2-16 (ограничены только количеством кнопок на клавиатуре). Для этого всего лишь необходимо изменить набор параметров со стандартных на FROMSYS={2, 3, 4 … 15, 16}, TOSYS={2, 3, 4 … 15, 16}, MAX={8, 5, 4 … 3, 2}, DEF={128, 243, 64 … 225, 16}.

Также я убедился в том, что для корректной работы программ, использующих клавиатуру обязательно нужно устанавливать защиту от дребезга. Защита, выполненная в виде программной задержки на шестнадцатибитном счетчике, хорошо показала себя на практике. Также полезной опцией такого вида защиты от дребезга, является возможность собственной настройки длительности программной задержки.