Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по курсовой работе

Курс: «Автоматизация проектирования дискретных устройств»

Тема: «Обработка данных с датчика температуры»

Выполнил:

Бояркин Н.С. группа 43501/3

Проверил:

Федотов А.А.

Санкт – Петербург

2016

Оглавление

1.	Цель работы	3

2.	Техническое задание	3

3.	Обзор отладочной платформы	3

4.	Обзор базового проекта	6

5.	Разработка программы	8

6.	Аппаратная часть	12

7.	Результаты работы программы	12

8.	Вывод	13

- Цель работы

- Ознакомление со строением систем на кристалле на примере платы MAX 10 NEEK.

- Ознакомление с прошивкой и методами программирования систем на кристалле.

- Техническое задание

- На экране платы должно отображаться численное значение температуры и влажности воздуха, взятое с датчика.

- Температура должна правильно определяться в пределах от -30 до 50 градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна выводиться в процентах.

- Температура должна выводиться в градусах Цельсия, Фаренгейта и Кельвина. Переключение между ними должно осуществляться через равные промежутки времени или по нажатию на кнопку.

- Температура и влажность воздуха должны быть выведены с точностью до трех знаков после запятой.

- На экране платы должны выводиться две динамически меняющихся шкалы для температуры и влажности воздуха соответственно.  Наполненность и цвет этих шкал должны меняться с тем же интервалом, что и данные с датчиков.

- Обзор отладочной платформы

MAX 10 NEEK - полнофункциональная отладочный набор для встраиваемых решений на основе ПЛИС MAX 10 FPGA +NIOS II. MAX 10 NEEK поставляется как интегрированная платформа, включающая аппаратные средства, средства разработки, интеллектуальную собственность и референс-дизайн для разработки широкого спектра аудио, видео и многих других приложений. Полностью интегрированный набор, «всё в одном», MAX 10 NEEK сочетает в себе LCD c 5-точечной емкостной сенсорной панелью и цифровой модуль, обеспечивающий разработчику идеальную платформу для мультимедиа приложений, оптимально используя FPGA.

Рис. 1. Плата MAX 10 NEEK

Рис. 2. Передняя панель

Рис. 3. Подключения устройств

ПЛИС FPGA:

- MAX 10 10M50DAF484C6G;

- интегрированный сдвоенный ADC;

- 50K программируемых логических элементов;

- 1,638 Kbit M9K памяти;

- 5,888 Kbits пользовательской Flash памяти;

- 144 18 x 18 Multiplier;

- 4 PLLs.

Программирование и конфигурирование:

- на плате установлен USB Blaster II;

- опционально программирование непосредственно через 10-контактный разъем JTAG;

- переключатель загрузки.

Память:

- 64Mx16 1 Gb DDR3 SDRAM;

- 128Mx8 1 Gb DDR3 SDRAM;

- 512Mb QSPI Flash;

- слот для Micro SD card.

Коммуникационные интерфейсы и разъем расширения:

- Gigabit Ethernet PHY с разъемом RJ45;

- конвертер UART - USB;

- разъем PS/2: мышь/ клавиатура;

- разъем расширения 2x6 TMD (Terasic Mini Digital).

Дисплей:

- диагональ 7’’, 800x480 цветной LCD с 5-точечной емкостной сенсорной панелью.

Аудио:

- 24-bit CD-качества аудио CODEC с микрофонным входом, линейными входом и выходом.

Видеовход:

- разъем интерфейса HDMI;

- разъем для 8 Mегапиксельной MIPI CSI-2 цветной камеры.

Аналоговые интерфейсы:

- два MAX 10 FPGA ADC SMA входа;

- потенциометр на входе ADC;

- микрофон, установленный на плате, подключен к ADC;

- разъем 2x10 с подключенными входами АЦП MAX 10 FPGA;

- выход ЦАП.

Датчики:

- влажности и температуры;

- датчик освещенности;

- акселерометр;

- монитор питания.

Тактирование:

- один 10 MHz внешний генератор;

- три 50 MHz внешних генератора;

Переключатели, кнопки, светодиоды:

- пять кнопок;

- десять ползунковых переключателей;

- десять красных пользовательских светодиодов;

- два 7-сегментных индикатора.

Питание:

- 5 V/3 A DC.

С учетом всех вышеперечисленных особенностей, данное устройство может быть использовано для реализации встраиваемых приложений, мультимедиа, систем контроля доступа,

систем мониторинга и управления.

- Обзор базового проекта

В основу обработчика данных температурного сенсора лег демонстрационный проект humidity_temperature_lcd. Базовый проект включает в себя: вывод температуры в градусах Цельсия в целочисленном формате, заголовок и несколько картинок.

Рис. 4. Демонстрационный проект humidity_temperature_lcd

Реализация проекта состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть состоит из файлов Verilog и Qip. эти файлы генерируются инструментом системной интеграции Qsys. Проект в Qsys представлен в виде модулей со входами, выходами и их соединениями между собой.

Рис. 5. Подключаемые модули и их соединение Qsys

Рис. 6. Подключаемые модули и их соединение Qsys

Основополагающие интерфейсные модули (Рис. 6), которые обеспечивают функциональность проекта выделены зеленым цветом (экран) и оранжевым цветом (датчик температуры и влажности воздуха). Важно отметить, что отсутствуют модули обработки нажатий, поэтому для создания переключения единицы измерения температуры (описанного в техническом задании), с помощью кнопок, потребуются дополнительные подключения.

Рассмотрим функции остальных модулей проекта humidity_temperature_lcd:

- clk_33, clk_50 – генераторы импульсов 33 МГц и 50 МГц соответственно.

- mem_id_ddr3_emif, ddr3_status – контроллер памяти DDR3 SDRAM и модуль статуса памяти.

- jtag_uart – ядро JTAG UART (компонент, предназначенный для передачи данных из Nios в IDE для отладки).

- key – кнопки.

- lcd… - модули, обеспечивающие вывод на экран.

- mm_clock_crossing_bridge – Avalon-MM Clock Crossing Bridge (для обеспечения асинхронной работы счетчиков).

- nios2_gen2 – программный процессор NIOS II.

- sysid_qsys – порт-константа, которой при каждой сборке SOPC присваивается значение, указанное пользователем, и временная метка. Компонент предназначен для защиты от программирования неправильно сконфигурированной системы.

- timer – таймер.

Рис. 7: Диаграмма системных блоков проекта humidity_temperature_lcd

- Разработка программы

Программная часть состоит из двух проектов: humidity_temperture_lcd и humidity_temperture_lcd_bsp. Второй проект является побочным и необходим для генерации bsp файла. Этот файл содержит интегрированный пакет драйверов и модулей операционной системы, реализующий поддержку определенной аппаратной платформы.

Основной проект humidity_temperture_lcd содержит основной код программы. При сборке этого проекта генерируется программный файл с расширением elf, который впоследствии загружается на устройство.

Одним из требований является организация вывода в разных единицах измерения. Для этого был организован модуль, который определяет значения флагов. Этот вариант предусматривает определение единицы измерения, в зависимости от количества итераций. Попытка изменения этих флагов с помощью кнопок приведена далее.

// Переменные для определения единицы измерения int isCelsius = TRUE; int isFahrenheit = FALSE; int isKelvin = FALSE; // Инициализация остальных переменных ... // Счетчик количества итераций int ind = 0; // Основной цикл while(1) { // Определение единицы измерения, в зависимости от количества итераций isCelsius = !(ind % 3); isFahrenheit = !((ind + 1) % 3); isKelvin = !((ind + 2) % 3); ++ind; // Получение и вывод информации с датчика ... }

Листинг 1. Определение единицы измерения, в зависимости от количества итераций

Далее происходит получение данных с датчика функцией sensor_getdata. Эта функция записывает данные в глобальные переменные temp и rh. Значение температуры temp лежит в границах от -30 до 50 градусов по Цельсию, как и указано в техническом задании. Значение влажности воздуха rh изменяется в пределах от 0 до 100 и измеряется в процентах, что также соответствует техническому заданию.

// Основной цикл while(1) { // Определение единицы измерения ... // Получение информации с датчика в переменные temp и rh if(!sensor_getdata()){ printf("sensor_getdata failed!\n"); return 0; } // Обработка и вывод данных с датчика ... }

Листинг 2. Получение информации с датчика

После этого, определяется значение температуры, в зависимости от ранее установленных флагов и выводится на экран. Значение температуры выводится с точностью до трех знаков после запятой, что соответствует техническому заданию.

// Основной цикл while(1) { // Определение единицы измерения ... // Получение информации с датчика ... // В зависимости от единицы измерения, определяем выводимую температуру if(isCelsius) { resultTemperature = temp; strcpy(postfix, " C"); } else if(isFahrenheit) { resultTemperature = temp * 1.8 + 32; strcpy(postfix, " F"); } else if(isKelvin) { resultTemperature = temp + 273.15; strcpy(postfix, " K"); } // Выводим температуру snprintf(szText, 128, "%4.3f", resultTemperature); vid_print_string_alpha(30, 30, COLOR_Temp_Up, COLOR_Temp_Down, tahomabold_32, display, szText); int length = vid_string_pixel_length_alpha(tahomabold_32, szText); vid_print_string_alpha(30 + length, 30, COLOR_Temp_Up,COLOR_Temp_Down, tahomabold_32, display, postfix); // Вывод шкал, данных влажности воздуха ... }

Листинг 3. Вывод температуры на экран

Определение заполенности шкалы температуры определяется простой пропорцией: нам известны максимальные и минимальные значения температуры, также известны минимальные и максимальные значения на шкале.

В зависимости от температуры, шкала окрашивается в определенный цвет. На промежутке [-30, -10) – синий, [-10, 10) – голубой, [10, 27) – желтый, [27, 37) – оранжевый, [37, 50] – красный.

// Основной цикл while(1) { // Определение единицы измерения ... // Получение информации с датчика ... // Вывод значения температуры ... // Определение заполненности шкалы температуры int coordinate; if(temp < -30) coordinate = 32; else if(temp > 50) coordinate = 152; else coordinate = (int) ((temp + 30.) / 80. * 120. + 32.); // Определение цвета шкалы температуры int color; if(temp < -10) color = BLUE_24; else if (temp < 10) color = AQUA_24; else if (temp < 27) color = YELLOW_24; else if (temp < 37) color = ORANGE_24; else if (temp >= 37) color = RED_24; // Вывод шкалы температуры vid_draw_box(30, 89, 153, 122, BLACK_24, DO_NOT_FILL, display); vid_draw_box(31, 90, coordinate, 121, color, DO_FILL, display); // Вывод влажности воздуха и шкалы влажности воздуха ... }

Листинг 4. Прорисовка шкалы температуры

Вывод численного значения влажности воздуха производится аналогично выводу температуры. Точность в три знака после запятой соответствует техническому заданию.

// Основной цикл while(1) { // Определение единицы измерения ... // Получение информации с датчика ... // Вывод численного значения и шкалы температуры ... // Вывод значения влажности воздуха snprintf(szText, 128, "%4.3f", rh); vid_print_string_alpha(30, 130, COLOR_Rh_Up, COLOR_Rh_Down, tahomabold_32, display, szText); length = vid_string_pixel_length_alpha(tahomabold_32, szText); vid_print_string_alpha(30 + length, 130, COLOR_Rh_Up, COLOR_Rh_Down, tahomabold_32, display, " %RH"); // Определение заполненности шкалы влажности воздуха if(rh < 0) coordinate = 32; else if(rh > 100) coordinate = 152; else coordinate = (int) (rh / 100. * 120. + 32.); // Определение цвета шкалы влажности воздуха if(rh < 30) color = YELLOW_24; else if (rh < 70) color = AQUA_24; else if (rh >= 70) color = BLUE_24; }

Листинг 5. Вывод влажности воздуха и прорисовка шкалы влажности

Дополнительно была попытка реализовать выбор единицы измерения с помощью кнопок. Код обработки касаний был полностью перенесен из демонстрационного проекта lcd_painter.

// Инициализация касаний TC2_INFO *pTouch = MTC2_Init(I2C_OPENCORES_0_BASE, LCD_TOUCH_INT_BASE, LCD_TOUCH_INT_IRQ); if (!pTouch){ printf("Failed to init multi-touch\r\n"); } else{ printf("Init touch successfully\r\n"); } // Переменные для определения единицы измерения int isCelsius = TRUE; int isFahrenheit = FALSE; int isKelvin = FALSE; // Прямоугольники, для определения попадания RectSet(&celsiusButton, 400, 700, 100, 160); RectSet(&fahrenheitButton, 400, 700, 200, 260); RectSet(&kelvinButton, 400, 700, 300, 360); // Основной цикл while(1) { // Получаем информацию о количестве касаний if(MTC2_GetStatus(pTouch, &Event, &TouchNum, &X1, &Y1, &X2, &Y2, &X3, &Y3, &X4, &Y4, &X5, &Y5)) { PtSet(&Pt1, X1, Y1); printf("TOUCH\n"); if(IsPtInRect(&Pt1, &celsiusButton)) { // Если было касание первой кнопки, выводим в цельсиях isCelsius = TRUE; isFahrenheit = FALSE; isKelvin = FALSE; } else if(IsPtInRect(&Pt1, &fahrenheitButton)) { // Если было касание второй кнопки, выводим в фаренгейтах isCelsius = FALSE; isFahrenheit = TRUE; isKelvin = FALSE; } else if(IsPtInRect(&Pt1, &kelvinButton)) { // Если было касание третей кнопки, выводим в кельвинах isCelsius = FALSE; isFahrenheit = FALSE; isKelvin = TRUE; } } // Получение и вывод информации с датчика ... }

Листинг 6. Попытка обработки нажатия кнопок

Однако при правильном программном коде и успешной сборке проекта, обработка касаний все равно не работает. Это доказывает, что отсутствие подключенного модуля обработки касаний в Qsys действительно существенным образом влияет на функционирование проекта.

- Аппаратная часть

Qsys файл проекта humidity_temperature_lcd по умолчанию включает в себя набор подключаемых модулей, которые иногда бывают избыточны. Например, для этого проекта незадействованным остается модуль обработки нажатий на кнопки key. Отключим этот модуль и сгенерируем qip файл.

Рис. 7. Отключение модуля key

После этого закомментируем в верилоговском файле humidity_temperature_lcd.v. все упоминания о модуле key. После компиляции проекта был получен обновленный аппаратный файл с расширением sof.

- Результаты работы программы

Рис. 8. Результат в Цельсиях

Рис. 9. Результат в Кельвинах

Рис. 10. Результат в Фаренгейтах

- Вывод

В ходе данной работы, были получены навыки работы и программирования на отладочном

комплексе MAX 10 NEEK. В частности, были освоены принципы работы с графической функциями для вывода на экран и функциями для получения данных с датчика температуры.

Также, в полном соответствии с техническим заданием был реализован собственный проект. В ходе его разработки было доказано, что наличие просто программного кода не гарантирует правильную работу проекта. Очень важно подключить те модули, которые необходимы в проекте и отключить те модули, которые не используются.

Наличие множества демонстрационных проектов от разработчиков платы существенно ускоряет разработку. Однако, код этих проектов не стоит использовать для больших проектов, потому что в нем отсутствуют всякие представления о правильном оформлении и структуризации кода.